Введение.

Основание для проектирования.

ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», мастерская генерального плана в соответствии с договором №20319 по заказу Администрации МР Уфимский район РБ разработал проект «Генерального плана сельского поселения Шемякский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан». Проект выполнен на основании утвержденного задания на разработку документа территориального планирования.

Цель работы.

Формирование стратегии и приоритетов устойчивого развития территории сельсовета в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов.

Проектом выявляются ресурсные возможности территорий сельсовета (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации рекреационных мест, отдыха и т.д.

Вопросы экономического, социального и территориального развития рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием территории, со спецификой хозяйственной деятельности.

Главная задача.

Главной задачей проекта является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений РФ, РБ, муниципальных образований.

Проектные решения являются основой последующих стадий градостроительного проектирования (ПЗЗ проекты планировок территорий и т.д), разработок жилищных и социальных программ.

Использованные материалы.

- Проект выполнен в соответствии с Федеральными Законами, Кодексами, Постановлениями Правительств Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативными и правовыми актами и документами.

- Утвержденная градостроительная документация по Республике Башкортостан, пригородной зоне ГО г.Уфа, генерального плана ГО г.Уфа, проекты планировок территорий МР Уфимский район, концептуальные предложения по развитию территорий района, ПЗЗ СП Шемякский сельсовет.

- Исходные данные, представленные Администрацией МР Уфимский район, администрацией сельского поселения Шемякский сельсовет МР Уфимский район, Министерствами и ведомствами РБ, топографическая съемка ГИС ИНГЕО.

- Федеральные и Республиканские целевые программы.

- Документы о состоянии окружающей среды, техногенной обстановке.

Глава I. Размещение проектируемого сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

Сельское поселение Шемякский сельсовет расположен в западной части МР Уфимский район. Территория сельсовета граничит с северо-востока с Николаевским сельсоветом, с юго-востока с Авдонским сельсоветом, с юга и юго-запада с Чишминским районом.

В составе территории сельсовета расположены федеральные земли: «гослесфонда», автодороги гр. Уфимского района – «М-7 Волга», «Курасково - Николаевка - Нурлино - Шемяк - Новотроевка» - гр. Чишминского района, Шемяк - Кармасан - гр. Кушнаренковского района, а также селитебные территории ГО г.Уфа.

В состав Шемякского сельского поселения входят населенные пункты – с. Шемяк, с. Первомайский, с. Октябрьский, с. Новотроевка, с. Бейгулово.

Границы зон с особыми условиями использования территории

Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных и коммунальных объектов;

- СЗЗ от объектов траспортно-инженерной инфраструктуры;

-СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- СЗЗ от железно-дорожных путей;

- затапливаемые, заболоченные территории.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.6 часть 6 Водного кодекса РФ):

- для рек протяженностью 10-50км от истока до устья (р.Шемяк, р.Сартовка, р.Ворошкин) 20м.

- Зона охраны водозаборов:

- I пояс ЗСО для артезианских скважин -- 50 м.

- II пояс ЗСО для артезианских скважин -- 300 м.

3) Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий присутствуют в виде гослесфонда.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

1) санитарно-защитные зоны от объектов социального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г):

- кладбище действующее – класс вредности IV, СЗЗ – 100 м;

2) санитарно-защитные зоны от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г, СНиП 2.07.01-89*):

- межмуниципальная дорога III категории, СЗЗ – по 100 м от бровки земляного полотна;

- муниципальная дорога, СЗЗ – по 50 м от бровки земляного полотна;

- магистральные сети, СЗЗ – по 200м от оси крайней трубы;

- железно – дорожные пути, СЗЗ – по 100м от бровки железно-дорожного полотна

- зона подлета аэропорта г.Уфа;

4) санитарно-защитные зоны от объектов промышленного и коммунального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г) – смотри раздел ОПЗ «Охрана окружающей среды».

5) водоохранные зоны для рек протяженностью 10-50км от истока до устья (р.Шемяк, р.Сартовка, р.Ворошкин) 100м, прибрежные защитные полосы водных объектов для рек протяженностью 10-50км от истока до устья (р.Шемяк, р.Сартовка, р.Ворошкин) 50м.

1.2. Существующая застройка.

1.2.1. Жилая застройка.

Жилая застройка представлена:

- 1-2 этажными 1-2- квартирными индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками, секционной застройкой;

Инженерное оборудование жилого фонда неполное.

Материал стен в основном– кирпич, дерево.

1.2.2. Общественная застройка.

Объекты культурно-бытового обслуживания представлены объектами повседневного, эпизодического использования - средняя школа, детский сад, магазины, кафе. Экспликация существующих общественных зданий и сооружений представлена на чертеже ГД2.

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка.

Производственные и коммунально-складские предприятия в основном сгруппированы на окраинах сельских поселений Шемяк, Первомайский, Октябрьский, Новотроевка, Бейгулово. Здесь размещаются ферма КРС на 150 голов, кирпичный завод, молочный цех, склады зерна и картофеля. Экспликация существующих производственных территорий представлена на чертеже ГД-2.

На производственных площадках требуется проведение упорядочения и уплотнения застройки, организация санитарно-защитных зон, вынос предприятий, от которых не соблюдаются санитарные разрывы.

1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии.

Памятник истории и архитектуры комплекс сооружений земской больницы (из 7 кирпичных зданий) расположен к югу от сельского поселения Шемяк, примыкая к автодороге местного значения. В соответствии с Федеральным законом “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” от 25 июня 2002 года №73-ФЗ, Законом Республики Башкортостан “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан” от 7 ноября 2005 года №224-з данный объект культурного наследия относится к выявленным. Земли в границах территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, а также в границах выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения.

Проектом рекомендуется до начала строительства провести археологические исследования по установлению границ территории объекта культурного наследия, зон охраны объекта культурного наследия

В случае выявления в ходе мониторинга дополнительных объектов культурного наследия или обнаружения каких-либо предметов материальной культуры, обратиться в ГУОН при МК и НП РБ.

1.4. Транспорт и дороги.

Внешняя связь СП Шемякский сельсовет с другими населенными пунктами осуществляется по автомобильным дорогам «Курасково - Николаевка - Нурлино - Шемяк - Новотроевка» - гр. Чишминского района, которая соединяет ГО г.Уфа с сопредельными районами, «Шемяк-Кармасан-Шарипово» - автодорога районного значения, связывающая с сопредельным районом, «Бейгулово-Октябрьский» - автодорога районного значения, связывающая населенные пункты между собой.

Остановка городского автотранспорта на автодороге «Курасково - Николаевка - Нурлино - Шемяк - Новотроевка» - гр. Чишминского района, при въезде в с.Октябрьский.

Часть улично-дорожной сети внутри населенных пунктов имеют твердое покрытие и обустройство тротуарами, остальные улицы частично благоустроены.

Ближайший аэропорт – Уфа – располагается в Зубовском сельсовете, по автодороге Уфа-Оренбург.

Ближайшая речная пристань расположена в с. Чесноковка на судоходной реке Белой.

1.5. Коммунальные сооружения.

На проектируемой территории размещаются 10 действующих кладбищ: в восточной части НП Новотроевка с проектным решением расширения территории; в северной части НП Бейгулово; три - у поймы реки Ворошкин, к востоку от НП Бейгулово; два — в южной части НП Октябрьский; два - между западной частью НП Октябрьский и северной частью НП Новотроевка; в северо-восточной части НП Шемяк, с проектным решением расширения территории. В настоящее время выдано Градостроительное заключение №200 от 22 июля 2008г для расширения территории кладбища на ориентировочную площадь 0,5га.

В Шемякском сельсовете размещается действующий скотомогильник, в 1800 м от существующей границы села Октябрьский.

Пождепо запроектировано в восточной части промышленной зоны населенного пункта Шемяк.

Водозабор осуществляется в северной части села Шемяк, также производится забор воды из водозабора в восточной части села Новотроевка. Территория неканализована, во дворах индивидуальные выгребные ямы.

Электроснабжение осуществляется от электроподстанции, расположенной за проектной границей вдоль дороги Уфа-Оренбург.

Газоснабжение осуществляется от ГРС “Кабаково” и от ГРС “Таптыково”, также расположенных за проектной границей.

Глава II. Природные условия.

2.1. Климат.

Климатические характеристики Уфимского района РБ приведены по данным метеорологических наблюдений станции «Уфа-Дема».

Средняя и годовая температура воздуха, °С.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,5 | -12,1 | -5,4 | 5,2 | 13,2 | 17,9 | 19,5 | 16,6 | 11,2 | 3,7 | -4,8 | -11,0 | 3,4 |

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (январь) составляет -12,5°С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет + 19,5°С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -17,2°С.

Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +25,4 °С.

Абсолютный минимум температур воздуха достигал – 48,5 °С в 1979 г.

Абсолютный максимум температур воздуха достигал 39,2 °С в 1952 г.

Средняя месячная годовая скорость ветра м/с.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 |

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с.

Коэффициент температурной стратификации равен 160.

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Рельеф участка проектирования пологоувалистый. Перепад рельефа составляет 130,0÷205,0 м.пенно с небольшим уклоном достигают отметок до 100,0м.

Основанием для возведения зданий и сооружений здесь в основном являются суглинистые элювиально-делювиальные неоген-четвертичные отложения и четвертичные аллювиальные суглинистые-глинистые, реже породы коренной основы (неогеновые глинистые, песчаные и галечные, а также верхнепермские полускальные и нижнепермские сульфатные).

2.3. Гидрогеологические условия.

Гидрологические условия - неоднородные. Неоднородность гидрологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условия залеганий отложений. На территории района распространены водоносные горизонты в аллювиальных четвертичных осадках, в акчагыльских отложениях, а также безнапорные и слабонапорные водоносные комплексы в уфимских породах и водоносный горизонт в образованиях кунгурского яруса. Относительную простоту и однородность строения имеют лишь аллювиальные четвертичные отложения, занимающие большую часть района. Воды в аллювиальных отложениях являются основным источником водоснабжения г.Уфы, других населенных пунктов, других объектов, между тем, залегание аллювия на различных подстилающих породах, в которых развиты подземные воды различного состава и минерализации, определяют неоднородность состава самого аллювиального водоносного горизонта.

Гидрографическая сеть исследуемой территории представлена такими реками как: Сартовка, Шемяк и Ворошкин. Все реки агломераты относительно друг друга. В долинах названных рек размещены озера, старицы, заболоченные участки местности.

Речной сток на территории формируется в основном за счет снеговых и дождевых осадков, а также и подземных вод.

2.4. Почвы. Растительность.

На территории сельсовета находятся не значительные по своим размерам территории лесного фонда.

Зеленые насаждения представлены зарослями ивы и осины в пойме рек Саратовка, Шемяк и Ворошкин дубами, липой, тополями в пределах гослесфонда.

Почвы серые и темно-серые лесные, черноземы выщелоченные.

2.5. Полезные ископаемые.

В юго-западной части от НП Шемяк находится участок территории общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ).

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно- пространственная организация территории.

3.1. Функциональное зонирование.

Проектом предусматриваются следующие функциональные зоны:

- Жилая зона;

- Зона многофункциональной общественно-деловой застройки;

- Рекреационная зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

- Зона специального назначения;

- Прочие территории.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,15-0,60 га в районе существующей застройки;

б) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,08-0,15 га в районах нового строительства;

в) зона застройки малоэтажными блокированными жилыми домами с приквартирными участками 0,04-0,06 га в районах новой застройки.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, предприятий социально-культурного назначения.

2. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки.

Включает территории застроенные зданиями общественного назначения: административными, культурно-бытовыми, спортивными, объектами здравоохранения и социального обслуживания населения, которые формируют общепоселковые и местные общественные центры.

3. Рекреационная зона включает:

а) зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары,

4. Производственная зона.

а) коммунально-складские, предприятия ΙV-V классов вредности с санитарно-защитной зоной 50-100 м.

б) предприятия ΙΙΙ класса вредности с санитарно-защитной зоной 300 м и предприятия с С33 более 100м.

- Зона акваторий

Территории рек, прудов.

Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение. Кладбища размещены за границами населенных пунктов: Новотроевка , Бейгулов, Октябрьский, Шемяк.

К прочим отнесены территории сельхозугодий, сады и огороды.

3.2. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Внесение изменений в генеральный план выполнено на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог, с учетом ранее разработанной проектной документации.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена следующими факторами:

1. Природными условиями.

2. Размещением существующих объектов общественного, производственного, коммунального и складского назначения, жилой застройки.

3. Существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями, транспортными артериями.

4. Ранее отведенными территориями под жилую, общественную, коммунально-складскую и производственную застройку.

Планировочная структура проектируемого сельсовета подразделена на 2 участка разделенные связующей авто дорогой местного значения с г.Уфа (группа населенных пунктов Новотроевка , Бейгулов, Октябрьский, Шемяк).

К территориям нового строительства относятся участки жилой застройки в южной части н.п. Шемяк, в восточной части н.п. Первомайский, в северной части н.п. Новотроевка, в восточной части н.п. Октябрьский, и в восточной части н.п. Бейгулово.

Каждый запроектированный участок представляет собой совокупность тех или иных функциональных зон, связанных между собой системой проектируемых автодорог местного значения, основных и второстепенных улиц.

В функциональной зоне промышленного назначения, на границе Шемякского и Авдонского сельсоветов запроектировано расширение территории резервуара парка РВСП-2000 №3,4 ЛПДС “Нурлино” Черкасское НУ.

В районах нового строительства основные планировочные оси акцентированы размещением общественных центров.

Предлагается изменение границ населенных пунктов СП Шемякского сельсовета:

- включить в границы н.п. Новотроевка , Бейгулов, Октябрьский новые жилые территории

- включить в границы н.п. Шемяк новые жилые территории, а так же территорию памятников истории и архитектуры: комплекс сооружений земской больницы общественного назначения.

3.3. Численность населения. Трудовые ресурсы

Численность постоянного населения сельсовета составляет на июль 2014г. 2722 чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице.

Динамика численности населения сельсовета по населённым пунктам, чел. таблица а)

| Населённый пункт | 1989 г. пере-пись | 2002 г. пере-пись | 2009г. июль | 2010г. июль | 2010 г. пере-пись | 2011 г. июль | 2012 г. июль | 2013 г. июль | 2014 г. июль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Бейгулово | 114 | 151 | 187 | 183 | 172 | 184 | 184 | 180 | 177 |
| д.Новотроевка | 165 | 207 | 247 | 244 | 236 | 241 | 239 | 231 | 225 |
| с.Октябрьский | 1294 | 1412 | 1764 | 1749 | 1663 | 1716 | 1681 | 1616 | 1574 |
| д.Первомайский | 201 | 258 | 343 | 341 | 307 | 325 | 320 | 318 | 316 |
| с.Шемяк | 322 | 351 | 474 | 469 | 428 | 465 | 462 | 445 | 430 |
| Численность населения, всего по с/с чел. | 2898 | 3207 | 3015 | 2986 | 2806 | 2931 | 2886 | 2790 | 2722 |

Численность населения сельсовета уменьшилась: с 2002 г. по 2014 г. на 17,8 %.

Прогноз проектной численности населения дан в соответствии со схемой территориального планирования Уфимского района, где предусматривается рост численности населения населённых пунктов сельсовета ввиду механического прироста.

Проектная численность населения по населённым пунктам

таблица б)

| №№ | Населённый пункт | Население сущ., тыс.чел | 1 очередь, 2025г., тыс.чел | Население проект расч. срок 2035г., тыс.чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Бейгулово | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | д.Новотроевка | 0,22 | 0,28 | 0,34 |
| 3 | с.Октябрьский | 1,57 | 1,91 | 2,25 |
| 4 | д.Первомайский | 0,32 | 0,42 | 0,57 |
| 5 | с.Шемяк | 0,43 | 0,52 | 0,62 |
|  | Численность населения, всего по с/с, чел. | 2,72 | 3,36 | 3,98 |

Далее приведён прогноз возрастного состава населения.

Возрастной состав населения, чел.

(по району)

таблица в)

| Возрастные группы | Существующее положение %% | Прогноз расч.срок 2035г. |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 18,5 | 19,0 |
| В трудоспособном возрасте | 63,4 | 63,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 18,1 | 18,0 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

Прогнозируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста.

Увеличение численности населения населённых пунктов носит механический характер.

Общая численность населения по проекту составит 3,98 тыс.чел.

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 63 % от всего населения.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях.

В связи со строительством новых предприятий на близлежащих территориях и строительство объектов культурно-бытового обслуживания на территории сельсовета, население на расчётный срок обеспечивается рабочими местами.

3.4. Объёмы строительства.

3.4.1. Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства.

Существующая средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составляет около 18,7 кв. м /чел.

Объёмы нового строительства рассчитаны по количеству участков. На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства.

На расчётный срок средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составит 30,0 кв.м/чел.

Проектом предлагается индивидуальная застройка с участками до 0,15га.

Основные объёмы нового жилищного строительства размещаются на свободных территориях.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 68,48 тыс. кв.м., в том числе на первую очередь -33,72 тыс. кв.м.

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Территории под жилые кварталы на расчётный срок составят 120,2га.

Территории под жилые кварталы по населённым пунктам на расчётный срок

таблица а)

| ### №№ | Наименование населённых пунктов | Новые территории под жилую застройку (без улиц) всего на расчётный срок, всего га | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь строительства, га | расчётный срок, га |
| 1 | с.Бейгулово индивидуальная застройка с участками | 5,6 | 5,6 | - |
| 2 | д.Новотроевка индивидуальная застройка с участками | 11,1 | 5,6 | 5,8 |
| 3 | с.Октябрьский индивидуальная застройка с участками | 65,8 | 32,9 | 32,9 |
| 4 | д.Первомайский индивидуальная застройка с участками | 21,0 | 10,5 | 10,5 |
| 5 | с.Шемяк индивидуальная застройка с участками | 16,4 | 5,3 | 11,1 |
|  | Сельсовет всего | 120,2 | 59,9 | 60,3 |

Далее в табличной форме даны объёмы жилищного строительства по типу застройки.

Объёмы жилищного строительства

таблица б)

| ### №№ | Наименование застройки | 1 очередь строительства |  |  | Расчётный срок |  |  | Население, тыс.чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд сущ. тыс.кв.м/ тыс. квартир, шт. | Новое стр.-во тыс.кв.м/ тыс. квартир, шт. | Всего тыс.кв.м/ тыс. квартир, шт. | Жилой фонд сохр. тыс.кв.м/ тыс. квартир, шт. | Новое стр.-во тыс.кв.м/ тыс. квартир, шт. | Всего тыс.кв.м/ тыс. квартир, шт. | Сущ. | 1 оче-редь | Расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с.Бейгулово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 3,13/ 60 | 2,87/ 37 | 6,0/ 97 | 6,0/ 97 | - | 6,0/ 97 | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
| 2 | д.Новотроевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 3,88/ 80 | 3,16/ 37 | 7,04/ 117 | 7,04/ 117 | 3,16/ 39 | 10,20/ 156 | 0,22 | 0,28 | 0,34 |
| 3 | с.Октябрьский всего | 29,81/ 518 | 18,84/ 210 | 48,65/ 728 | 48,65/ 728 | 18,85/ 210 | 67,5/ 938 | 1,57 | 1,91 | 2,25 |
| 3.1 | в том числе: -индивидуальная застройка с участками (в том числе 2-х-3-х кв.) | 21,14/ 338 | 18,84/ 210 | 39,98/ 548 | 39,98/ 548 | 18,85/ 210 | 58,83/ 758 | 1,11 | 1,55 | 1,96 |
| 3.2 | -секционная застройка 2-3 эт. | 8,67/ 180 | - | 8,67/ 180 | 8,67/ 180 | - | 8,67/ 180 | 0,46 | 0,36 | 0,29 |
| 4 | д.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 4,66/ 106 | 6,22/ 70 | 10,88/ 176 | 10,88/ 176 | 6,22/ 70 | 17,10/ 246 | 0,32 | 0,42 | 0,57 |
| 5 | с.Шемяк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 9,44/ 159 | 2,63/ 35 | 12,07/ 194 | 12,07/ 194 | 6,53/ 73 | 18,6/ 267 | 0,43 | 0,52 | 0,62 |
|  | Сельсовет всего, в том числе: | 50,92/ 923 | 33,72/ 389 | 84,64/ 1312 | 84,64/ 1312 | 34,76/ 392 | 119,4/ 1704 | 2,72 | 3,36 | 3,98 |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 42,25/ 743 | 33,72/ 389 | 75,97/ 1132 | 75,97/ 1132 | 34,76/ 392 | 110,73/ 1524 | 2,26 | 3,0 | 3,69 |
|  | -секционная застройка 2-3 эт. | 8,67/ 180 | - | 8,67/ 180 | 8,67/ 180 | - | 8,67/ 180 | 0,46 | 0,36 | 0,29 |

3.4.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность населения 3,98 тыс. чел. на расчетный срок.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

Основным принципом, заложенным в проектную систему обслуживания, является приближение комплексов обслуживания к местам проживания людей.

Проектом принята ступенчатая система обслуживания: эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание.

С.Октябрьский является центром местной системы расселения. В центре сельсовета предусмотрено размещение ФОК, поликлиники. На первую очередь включены объекты повседневного обслуживания.

Размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания уточняются на последующих стадиях проектирования.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры. Возможно строительство частных детских садов. Новые детские дошкольные учреждения размещаются в с.Октябрьский и д.Новотроевка. Недействующую начальную школу в с.Бейгулово предлагается реконструировать, проектом предлагается строительство средней школы в д.Первомайский и начальной в с.Шемяк.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 62 | 247 | 115/ 115 | 132/ - | 247 | 0,5 | с.Октябрьский |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 573 | 415/ 395 | 180/ 180 | 575 | 0,9 | -средняя школа -д.Первомайский-начальные: с.Бейгулово, с.Шемяк |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 57 | 57/ 57 | - | 57 | - |  |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебные амбулатории, поликлиники | пос./ см. | 35 | 139 | 15/ 15 | 125/ 125 | 140 | 0,5 | с.Октябрьский |
| 2 | Аптеки | объ-ект | 7 на с/с | 7 | 1/ 1 | 6/ 4 | 7 | Встр. | с.Октябрьский д.Первомайский, д.Новотроевка, с.Бейгулово, с.Шемяк |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 634 | 216/ 216 | 418/ 108 | 634 | Встр. | д.Первомайский -школа, с.Октябрьский - ФОК |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы (в т.ч. досуговые помещения) | посет. мест | 175 | 696 | 800/ 800 | - | 800 | - |  |
| 2 | Библиотеки | тыс. ед. хран. | 5 | 19,9 | 1,9/ 1,9 | 18,0/ - | 19,9 | Встр. | Реконструкция сущ. |
| Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 1194 | 550/ 550 | 660/ 350 | 1200 | 2,5 | с.Октябрьский д.Первомайский, д.Новотроевка, с.Бейгулово, с.Шемяк |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 159 | 80/ 80 | 79/ - | 159 | Встр. | с.Октябрьский - ФОК |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 28 | 2/ 2 | 26/ 14 | 28 | Встр. | с.Октябрьский д.Первомайский, д.Новотроевка, с.Бейгулово, с.Шемяк |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Филиалы банков | объект | 2 на с/с | 2 | 1/ 1 | 1/ 1 | 2 | Встр. | с.Шемяк |
| 3 | Пункты охраны порядка | объект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | Встр. | с.Октябрьский |
| 4 | ЖЭО | объект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |

3.4.3. Производственное и коммунальное строительство.

В структуре отраслей производства проектом предлагается сохранить за агропромышленным комплексом и обрабатывающими производствами приоритетное место. Существующие производственные и коммунальные предприятия сохраняются, недействующие предлагается реконструировать. Территории для размещения малых предприятий (кроме пищевых) предусматриваются к западу от с.Шемяк.

Новые сельскохозяйственные предприятия размещаются между с.Октябрьский и д.Первомайский. Предусматривается расширение резервуарного парка РВСП-2000 №3,4 ЛДПС «Нурлино» и размещение производственного предприятия.

На перспективу предлагается вынести из центра с.Октябрьский склады сельскохозяйственной продукции и МТМ.

Далее приведён расчёт потребности в складских территориях для населения сельсовета.

Расчёт потребности в складских территориях

таблица б)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов |  | Размеры земельных участков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 75,62 | 60 | 238,8 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 768,14 | 580 | 2308,4 |
|  | Итого | « | 212 | 843,76 | 640 | 2547,2 |
| 2 | Склады специализированные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 39,8 | 25 | 99,5 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 358,2 | 380 | 1512,4 |
|  | Итого | « | 100 | 398,0 | 405 | 1611,9 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматери- алов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 1194 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 1194 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 1194 |
|  | Итого | « | - | - | 900 | 3582 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 7741,1 |

Сохраняются существующие складские территории.

Пункт приёма вторсырья и пожарное депо размещаются к западу от с.Шемяк.

3.5. Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

- Жилая

- Общественно-деловая

- Рекреационная

- Производственная

- Инженерно-транспортной инфраструктуры

- Зона акваторий

- Специального назначения

- Жилая зона подразделена на подзоны:

а) малоэтажной блокированной жилой застройки (таун-хаусы) – новое строительство.

б) малоэтажной усадебной застройки – существующие и проектируемые индивидуальные и двухквартирные отдельно-стоящие жилые дома с при квартирными участками до 0,15 га.

- Общественно-деловая зона подразделена на следующие подзоны:

а) многофункциональной общественно-деловой застройки. Здесь размещаются учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, административные, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи;

б) объектов здравоохранения и социального обеспечения: дом престарелых, аптеки, амбулатория;

в) учреждения народного образования: общеобразовательные школы, детские сады;

г) объекты спортивно-оздоровительного назначения: спортивные зоны, плавательные бассейны, спортзалы, стадионы, ФОК, открытые спортивные и физкультурные площадки.

- Рекреационная зона - зеленые насаждения общего пользования – парки, бульвары, скверы.

- Производственная зона – территории, где размещены производственные, коммунально-складские предприятия. Выделены подзоны:

а) коммунально-складская, предприятия ΙV-V классов вредности с санитарно-защитной зоной 50-100 м.

б) предприятия ΙΙΙ класса вредности с санитарно-защитной зоной 300 м и предприятия с С33 более 100м.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план – это зона, ограниченная красными линиями для обустройства, улиц, дорог, линейных сооружений.

6. Зона акваторий – территории рек, прудов.

7. Зона специального назначения:

а) территории закрытых кладбищ

б) озеленение санитарно-защитных зон, охранные зоны.

3.6. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Внесение изменений в генеральный план выполнено на основе сложившейся планировочной структуры, существующей сетки улиц и дорог, с учетом ранее разработанной проектной документации.

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция обусловлена следующими факторами:

- Природными условиями.

- Размещением существующих объектов общественного, производственного, коммунального и складского назначения, жилой застройки.

- Существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями, транспортными артериями.

- Ранее отведенными территориями под жилую, общественную, коммунально-складскую и производственную застройку.

Жилой массив Шемякского селосовета разделяется автомобильной дорогой местного значения «Курасково - Николаевка - Нурлино - Шемяк - Новотроевка» на два смысловых жилых образования. Проектом предусмотрены подцентры с магазинами повседневного спроса, детскими садами. Административный общественный центр расположен в н.п. Октябрьский. Сельсовет объединен в единую планировочную структуру основных улиц и второстепенных улиц, которые непосредственно связаны с системой обслуживания и системой озеленения.

Строительство объектов нового строительства будет вестись на свободной от застройки территории. В каждом из н.п. выделены участки для жилой и общественной застройки. Из объектов общественной застройки запроектированы детские сады, магазины, школы со спортивными площадками.

Планировочная структура сельсовета запроектирована таким образом, что увязывает существующую застройку с районами нового строительства, обеспечивая удобную пешеходную и транспортную связь всех населенных пунктов с включением акваторий речек Сартовка и Шемяк в композицию застройки н.п. Первомайский и Шемяк.

Запроектирован полный набор учреждений обслуживания в соответствии с действующими нормами.

Упорядочение производственных и коммунально-складских зон в пределах сельсовета приведет к оптимизации использования земель.

Проектом предусматривается благоустройство прибрежной полосы водных объектов с созданием зоны отдыха населения.

3.7.Озеленение.

Проектируемые зеленые насаждения в границах сельского поселения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (лесопарки, парки, скверы, озеленение прибрежной зоны);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- внутригрупповое озеленение (жилых дворов, производственных предприятий);

- специального назначения – эпизодического пользования (коллективные сады, санитарно-защитное озеленение)

Озелененные территории, как система озеленения сельсовета в целом, так и ее отдельные элементы, при предлагаемой проектом организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие, как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Существующая жилая застройка окружена лесами гослесфонда, шумозащитным озеленением дорог. Проектом предлагается:

- благоустройство и озеленение берегов и размещение территорий рекреации вдоль рек Сартовка, Шемяк, Ворошкин;

- проектом принят принцип сочетания зеленых насаждений общего пользования с общественными центрами;

- проектируемое санитарно-защитное озеленение призвано защитить селитебные территории от вредностей существующих и проектируемых производственных и коммунально-складских объектов и транспорта;

- территории гослесфонда предполагается использовать как зеленые зоны для отдыха местного населения (сбор ягод, грибов и т.п.)

3.8. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом
потребностей инвалидов, в т.ч. - специальное оборудование (пандусы, поручни и
т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

- при спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

Глава IV. Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Шемякского сельсовета (поселка Шемяк, Октябрьский и деревень Первомайский, Новотроевка и Бейгулово ), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:10000, с сечением сплошных горизонталей через 5,0м.

Рельеф участка проектирования пологоувалистый. Перепад рельефа составляет 130,0÷205,0 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный -3,0 тысячные, максимальный – 39,7 тысячных.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок земли и только небольшие подсыпки территории для придания минимального уклона, необходимого для обеспечения необходимого водоотвода поверхностных стоков.

Таким образом, водоотвод осуществляется самотеком по лоткам проезжих частей улиц в пониженные места рельефа. Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными. В местах пересечения улиц с ручьями необходимо предусмотреть водопропускные трубы.

На территории Шемякского сельсовета протекают речки Шемяк, Сартовка и Ворошкин.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

С северо-запада поселка Шемяк имеются овраги, для благоустройства которых необходимо провести ряд инженерных мероприятий: засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории:

- благоустройство оврагов - 11 га

- благоустройство водоемов - 44 га

- благоустройство водотоков - 6 км

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам сел Октябрьский и Шемяк, д.Первомайский запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

Разобщенность отдельных жилых, значительные размеры водосборных площадей, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых централизованных очистных сооружениях дождевой канализации.

В проекте принято строительство 4-ех очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). Сброс очищенных поверхностных вод сел Октябрьский и Шемяк предусмотрен в р. Шемяк, д.Первомайский — в р. Сартовка.

На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в городскую сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Зоны затопления, подтопления

В соответствии с реестром населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами (Постановление правительства Республики Башкортостан №22 от 30.01.2013г), на территории Шемякского сельсовета указанные населенные пункты отсутствуют.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Транспортный каркас Шемякского сельсовета является частью транспортного каркаса как Уфимского района Республики и городского округа город Уфа, так и всей территории Республики Башкортостан.

Основными направлениями развития транспортного каркаса Шемякского сельсовета являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами, к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- возможность выезда на внешнюю автомобильную дорогу федерального значения;

- возможность выезда на магистральные автодороги городского округа г.Уфа;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов не имеет полного благоустройства. Параметры улиц не соответствуют действующим нормам. Заасфальтировано 25% улиц. Тротуары и озеленение отсутствуют.

5.2. Внутренние улицы и дороги.

5.2.1. Внутренние улицы и дороги в границах поселения.

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом, инженерными сетями и обеспечивает связь жилых территорий с общественным центром и производственными территориями, обеспечивает выход на внешние магистрали.

Классификация улично-дорожной сети в границах генплана следующая:

- основные улицы обеспечивают транспортную и пешеходную связь между жилыми и производственными территориями, выходы на на внешние автомобильные дороги - ширина улиц в красных линиях 110÷30 м.

- второстепенные улицы обеспечивают связь между основными улицами.

Перекрестки на пересечениях основных улиц приняты регулируемыми, остальные перекрестки - саморегулируемыми.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, освещения, озеленения.

Покрытие рекомендуется асфальтно-бетонное на щебеночном основании.

Показатели уличной сети в границах поселения.

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протяженность улиц и дорог, всего в том числе: | км | 104,28 |
|  | основных | -//-//- | 43,63 |
|  | второстепенных | -//-//- | 60,70 |
| 2 | Площадь территории | га | 13005,9 |
| 3 | Площадь улиц и дорог | га | 245,5 |
| 4 | Плотность уличной сети (всего в границах проектиров.) | км/ га | 0,4 |
|  | в том числе: основных | -//-//- | 1,7 |
| 5 | Площадь улиц и дорог в % от территории | % | 1,8 |

5.3. Общественный транспорт.

Движение транспорта осуществляется по автомобильной дороге районного значения «Курасково - Николаевка - Нурлино - Шемяк - Новотроевка», с заездом в н.п. Шемяк и Октябрьский, в каждом из которых на конечной станции идут на разворот. Протяженность линии автобусных маршрутов в границах сельского поселения Шемякский сельсовет составляет 5,6 км.

Остановки общественного транспорта размещаются по пути следования: при въезде в с.Шемяк, и конечные станции в н.п. с. Шемяк и с. Отябрьский. Остановки оборудуются посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам.

5.4. Сооружения для хранения обслуживания транспортных средств.

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят 343 легковых автомобилей на 1000 жителей. Общее количество автомобилей при населении 2722 чел. составит 933 единиц.

Техобслуживание этих автомобилей будет осуществляться на станции техобслуживания, прилегающей к автодороге с востока от с.Шемяк.

Гаражи индивидуальных автомобилей жителей усадебной и блокированной застройки размещаются на территории усадеб.

Гаражи ведомственных и специальных автомобилей размещаются на территории производственных предприятий.

Существующая АЗС прилегает к дороге проходящей в н.п. Октябрьский.

Открытые стоянки для временного хранения автомобилей в жилой зоне организуются за счет уширения проезжей части улиц, временные стоянки легковых автомобилей у общественных зданий и сооружений рассчитаны по СНиП 2.02.01-89* приложение 9.

Размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры см. ГД-5 «Карта границ зон транспортной инфраструктуры».

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Шемякского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется котельных различной мощности (таблица 1), кроме того в эксплуатации находятся мелкие отопительные котельные, работающие на природном газе.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Существующие котельные (топливо-природный газ)

| № или наимен.котельной | Местоположение котельной | Принадлежность | Назначение | Установлены котлы |  | Общая мощность Гкал/час | Отпуск на хоз. бытов. нужды,Гкал/год | Резервдефицит тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| 1 | с.Октябрьский | МУСП «Шемяк» |  | PC-150 | 2 |  |  |  |
| 2 | с.Октябрьский | МУСП «Шемяк» |  | PC-200 | 2 |  |  |  |

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 2 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

| Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок Шемякский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт/ч | Тепл. поток на вентил., 106 Вт/ч | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт/ч | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт/ч |
| 1 | Секционная застройка до 2-х этажей/ с общественными зданиями |  | (180х1,25) |  |  |  | (2,4*305) |  |
|  | расч. срок | 8,67 | 225 | 2,0 | 0,2 | 0,29 | 732 | 0,2 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 8,67 | 225 | 2,0 | 0,2 | 0,36 | 732 | 0,3 |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |
|  | расч. срок | 110,78 | 26,25 | 2,9 | 0,3 | 3,69 | 175,2 | 0,6 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 75,97 | 26,25 | 2,0 | 0,2 | 3 | 175,2 | 0,5 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок | 119,45 |  | 4,9 | 0,6 | 3,98 |  | 0,9 |
|  | в т.ч. на 1 оч. | 84,64 |  | 3,9 | 0,5 | 3,36 |  | 0,8 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 5,2 | 0,6 |  |  | 0,9 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 4,3 | 0,5 |  |  | 0,9 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 4,5 | 0,5 |  |  | 0,8 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 3,7 | 0,4 |  |  | 0,7 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 12,4 | 1,5 |  |  | 5,3 |
|  | в т.ч. на 1 оч. |  |  | 10,1 | 1,2 |  |  | 4,8 |

6.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение Шемякского сельсовета осуществляется через АГРС «Затон-2».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) принята в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категорию — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

| Расчет расходов газа по укрупненным показателям Шемякский сельсовет Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. |  | 1 очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
|  | Категория 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозбытовые нужды секционной застройки при централизованном ГВС (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел. | 0,36 | 0,29 | 43,2 | 24,0 | 34,8 | 19,3 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 3 | 3,69 | 900,0 | 439,0 | 1107,0 | 540,0 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 1132 | 1524 | 3117,5 | 1732,0 | 4197,1 | 2331,7 |
|  | Итого |  |  | 4060,7 | 2195,0 | 5338,9 | 2891,1 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 4263,8 | 2304,7 | 5605,8 | 3035,6 |
|  | Категория 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 213,2 | 115,2 | 280,3 | 151,8 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 223,8 | 121,0 | 294,3 | 159,4 |
|  | Категория 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 4,8 Гкал/час | 5,9 Гкал/час | 2262,6 | 678,8 | 2689,4 | 821,3 |
|  |  | 16,2 тыс. Гкал/год | 19,2 тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 6750,2 | 3104,5 | 8589,6 | 4016,2 |

Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3.Водоснабжение.

В настоящее время в Шемякском сельсовете имеется частичное водоснабжение. Показатели качества питьевой воды не известны. Поэтому для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 3.

Таблица 1 - Расход воды на нужды животноводства

Таблица 2 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | с.Бейгулово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 200 | 79 | 15,80 | 18,96 | 3,32 | 0,92 | 15,80 | 18,96 | 0,18 | 0,55 |
|  | расчетный срок | 200 | 79 | 15,80 | 18,96 | 3,32 | 0,92 | 15,80 | 18,96 | 0,18 | 0,55 |
| 2 | д.Новотроевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 280 | 79 | 22,12 | 26,54 | 4,11 | 1,14 | 22,12 | 26,54 | 0,26 | 0,77 |
|  | расчетный срок | 340 | 79 | 26,86 | 32,23 | 4,51 | 1,25 | 26,86 | 32,23 | 0,31 | 0,93 |
| 3 | с.Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 1910 | 150 | 286,50 | 343,80 | 29,57 | 8,21 | 286,50 | 343,80 | 3,32 | 9,95 |
|  | расчетный срок | 2250 | 150 | 337,50 | 405,00 | 33,41 | 9,28 | 337,50 | 405,00 | 3,91 | 11,72 |
| 4 | д.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 420 | 150 | 63,00 | 75,60 | 10,21 | 2,84 | 63,00 | 75,60 | 0,73 | 2,19 |
|  | расчетный срок | 570 | 150 | 85,50 | 102,60 | 12,41 | 3,45 | 85,50 | 102,60 | 0,99 | 2,97 |
| 5 | с.Шемяк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства | 520 | 150 | 78,00 | 93,60 | 11,61 | 3,22 | 78,00 | 93,60 | 0,90 | 2,71 |
|  | расчетный срок | 620 | 150 | 93,00 | 111,60 | 13,17 | 3,66 | 93,00 | 111,60 | 1,08 | 3,23 |
| 6 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь строительства |  |  | 46,54 | 55,85 | 5,88 | 1,63 | 46,54 | 55,85 | 0,54 | 1,62 |
|  | расчетный срок |  |  | 55,87 | 67,04 | 6,68 | 1,86 | 55,87 | 67,04 | 0,65 | 1,94 |
|  | Итого на 1 очередь строительства | 3330 |  |  | 614,35 | 64,69 | 17,97 |  | 614,35 | 5,93 | 17,78 |
|  | Итого на расчетный срок | 3980 |  |  | 737,43 | 73,51 | 20,42 |  | 737,43 | 7,11 | 21,34 |

Таблица 3— Общее водопотребление на расчетный срок

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4.Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете отсутствует.

Проектное решение.

Схема канализования территории в границах генерального плана решена с учетом сложного рельефа местности и гидрогеологических условий площадки строительства.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Проектом предусматривается централизованное канализование с.Шемяк, с.Октябрьский и д.Первомайский.

Стоки по напорным коллекторам направляются на существующие реконструируемые БОС с Николаевка со сбросом очищенных сточных вод в р.Сикиязь.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Согласно СНиП 2.04.03-85* расход сточных вод в населенных пунктах принимается по нормам водопотребления.

В с.Бейгулово и д.Новотроевка Шемякского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблицу 4.

Таблица 4— Общее водоотведение по сельсовету на расчетный срок

6.5.Электроснабжение.

Существующее положение

Система электроснабжения Шемякского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ и выше), понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

По территории сельсовета проходят две магистральные транзитные 
ВЛ 110 кВ.

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Шемякского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

1.Строительство новых трансформаторных подстанций:

| ТП1 | 60 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 60 кВА |
| ТП3 | 160 кВА |
| ТП4 | 160 кВА |
| ТП5 | 160 кВА |
| ТП6 | 100 кВА |
| ТП7 | 100 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

2.Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ;

3.Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

4.Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается – проектом предлагается вынос по основным улицам поселения.

Электроснабжение перспективных территорий сельсовета возможно путем подключения к уже запроектированной системе электроснабжения новых ТП с помощью прокладки ВЛ-6(10) кВ.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

|  |  | 1-я очередь строительства* |  | Расчетный срок* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Шемякский сельсовет | 332,97 | 1079,38 | 1079,38 | 335,11 | 1414,49 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Шемякского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих АТС и КУСов.

В сельсовете линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от проектируемых КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| № | Наименование объекта | Приращение, абон. 1 очередь* | Всего, абон. 1 очередь* | Приращение, абон. Расчетный срок* | Всего, абон Расчетный срок* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шемякский сельсовет | 467 | 1575 | 470 | 2045 |

*Без учета промышленных предприятий

Для обеспечения проектного числа абонентов, проектом предусматривается строительство контейнеров узла связи (КУС).

Места размещения проектируемых контейнеров узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения.

Подключение проектируемого КУСа будет осуществляться к существующей сети телефонной связи.

Телефонизация перспективных территорий сельсовета возможна путем подключения к уже запроектированной системе телефонизации или путем подключения новых КУС.

Теле-, радиофикация

Проектное решение

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на 1-ю очередь строительства* - 470 шт.

на расчетный срок* - 470 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VΙΙ. Охрана окружающей среды.

Статьёй 8 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено право каждого гражданина на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к экологическому равновесию.,

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, определены основные направления экологической деятельности:

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных мероприятий.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

Архитектурно- планировочное решение проектируемой группы населенных пунктов основано на комплексной оценке существующего состояния среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна.

Определяющим фактором качества воздуха в районе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организации и передвижных источников – транспортных средств.

В пределах границ населенных пунктов залежи полезных ископаемых отсутствуют, и нефтедобыча не ведется.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок, выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон - необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.

Проектом предложено на расчетный срок максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Контроль над работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей.

Проектом также предлагается на расчетный срок:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система наблюдений. Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и  за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Мониторинг может охватывать как локальные районы, так и земной шар в целом (глобальный мониторинг).

Чтобы обеспечить эффективную оценку и прогноз, мониторинг должен включать наблюдения за источниками загрязнения, загрязнением природной среды и следствиями  от этого загрязнения.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния" .

Системы мониторинга окружающей природной среды могут быть классифицированы по выполняемым функциям на четыре класса: автоматизированные системы контроля (АСК), автоматизированные системы мониторинга (АСМ), автоматизированные комплексные системы мониторинга (АКСМ) и автоматизированные системы мониторинга и управления (АСМУ).

К  АСК относят системы мониторинга, выполняющие функции автоматического измерения и первичной обработки данный экологического контроля; такая АСК имеет в своем составе несколько автоматических постов и центр обработки информации, объединенных в локальную измерительную сеть. Автоматизированная система мониторинга реализует все функции АСК и дополнительно выполняет прогноз состояния окружающей среды; поиск “виновников” загрязнений; адаптацию математических моделей описывающих распространение загрязняющих веществ в воздухе, водоемах, почве и др. Автоматизированные системы мониторинга и управления реализуют все функции АСМ и дополнительно осуществляют компьютерную поддержку принятия оперативных управленческих решений (изменение нагрузок и (или) режимов функционирования экологически опасных производств, эвакуация населения и (или) персонала предприятия, наложение штрафных санкций на “виновников” загрязнений и т. п.). Автоматизированные комплексные системы мониторинга представляют собой объединение нескольких АСМ разнородных объектов мониторинга (вода, воздух, предприятие, поселение, город и т. п.). При создании АКСМ руководствуются рядом достаточно общих принципов: совместной межведомственной реализации системы с четким распределением функций участников разработки; временной и пространственной непрерывности измерений и оптимальности распределения результирующей информации между пользователями; макс. эффективности мониторинга при заданных ресурсных ограничениях и сохранении целостности системы; обеспечение надежности функционирования программно-техн. системы мониторинга. Кроме этого, важными принципами построение АКСМ являются системность, модульность и вертикальная (горизонтальная) совместимость с другими системами мониторинга окружающей среды.

Наблюдения за состоянием приземного атмосферного воздуха проводятся на стационарном пункте наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты (ВММ). Это место должно быть расположено вблизи от геометрического центра населенного пункта, внутри жилого микрорайона, ограниченного оживленными городскими автотрассами, промышленными зонами. В то же время она должна быть достаточно удалена от источников загрязнения, чтобы характеризовать  атмосферу, а не отдельный источник выбросов загрязняющих веществ. Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха комплектуется новейшими газоанализаторами с непрерывной фиксацией концентраций загрязняющих веществ.

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования. Главная задача природопользования как научного направления - поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, т.е. запрограммированное воздействие на природные объекты с целью получения определенного хозяйственного эффекта.

Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов.

Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно-антропогенных систем.

Проектом на расчетный срок предлагается организация санитарно-защитных зон от предприятий и объектов.

Санитарно-защитные зоны приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 2.07.01-89*, п.7.8 «Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Перечень производственных и коммунальных предприятий и объектов с нормативными значениями санитарно-защитных зон

| № экспл | Наименование | Класс опасности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной водозабор | V | 50 |
| 1.1 | Карьеры ПГС | IV | 100 |
| 1.2 | Карьеры | IV | 100 |
| 2 | Несанкционированная свалка | IV | 100 |
| 3 | Кладбище | IV | 100 |
| 4 | Ферма КРС | III | 300 |
| 5 | Производственное предпр. | IV | 100 |
| 6 | Карьер | V | 50 |
| 7 | Проектируемая трасса кабеля телемеханизации (ВОЛОС) | IV | 150 |
| 8 | ЗУ под установку контейнера сот.связи. Билайн | V | 50 |
| 9 | Кирпичный завод | III | 300 |
| 10 | Молочный цех | IV | 100 |
| 11 | МТМ | IV | 100 |
| 12 | Коптильный цех, склад. | IV | 100 |
| 13 | АЗС | IV | 100 |
| 14 | Проект. и строиельство. антенно-мачтового сооруж. | V | 50 |
| 15 | Склад сельскохозяйственной продукции | IV | 100 |
| 16 | Подстанция РП | V | 50 |
| 17 | Территория УГЭС | V | 50 |
| 18 | Ферма КРС - 400 голов | III | 300 |
| 19 | Склад | IV | 100 |
| 20 | Кладбище | IV | 100 |
| 21 | Кладбище | IV | 100 |
| 22 | Скотомогильник | II | 500 |
| 23 | Проектируемая трасса кабеля телемеханизации (ВОЛОС) | IV | 150 |
| 24 | Кладбище | IV | 100 |
| 25 | Кладбище | IV | 100 |
| 25* | Водозабор | V | 50 |
| 26 | Кладбище | IV | 100 |
| 27 | Ферма КРС 150 голов | III | 300 |
| 28 | Кладбище | IV | 100 |
| 29 | Склад | IV | 100 |
| 30 | Ферма КРС 150 голов | III | 300 |
| 31 | Кладбище | IV | 100 |
| 32 | Кладбище | III | 300 |
| 33 | Кладбище | III | 300 |
| 34 | Расширение резервуара парка РВСП-2000 №3,4 ЛПДС “Нурлино” Черкасское НУ | III | 300 |
| 35 | Скважина | III | 300 |
| 36 | Ферма | III | 300 |
| 37 | Склад | III | 300 |
| 38 | Склад | III | 300 |
| 39 | Котельная | V | 15 |
| 40 | Скважина | III | 300 |
| 41 | Производственное предприятие | V | 50 |
| 42 | Малые предприятия | III | 300 |
| 43 | Сельскохозяйственные предприятия | III | 300 |
| 44 | Сельскохозяйственные предприятия | V | 50 |
| 45 | Пункт приема вторсырья | V | 50 |
| 46 | Пожарное депо | IV | 100 |
| 47 | МТМ | IV | 100 |
| 48 | Сельскохозяйственное предприятие | III | 300 |

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха.

7.2. Охрана водных ресурсов

1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

7. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

8 Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

9. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

10. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

11. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-I "О недрах").

12. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

13. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

14. В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

15. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейших является поэтапный охват канализацией населенных пунктов, входящих в проектируемую группу , с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Повсеместно принята полная искусственная биологическая очистка с выпуском очищенных стоков в водотоки и на поля орошения.

В соответствии с п.4 ст.65 Водного Кодекса РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км - в размере 50 м; от 10 до 50 км - в размере 100 м; от 50 км и более - в размере 200 м. Ширина водоохранной зоны составляет для р.Сартовка и р.Шемяк - 100 м, для ручья Ворошкин — 50 м.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими федеральными законами.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров (р.Сартовка, р.Шемяк, руч.Ворошкин), за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

Планировочные меры по охране водных ресурсов:

1. Строительство БОС бытовой канализации.

2. Установление границ водоохранных и прибрежных зон с соответствующими режимами хозяйственной деятельности.

3. Озеленение прибрежной защитной полосы древесно-кустарниковой растительностью и ее залуживание.

Инженерно-технические меры по охране водных ресурсов:

1. Устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

2. Обеспечение технической надежности и максимальной эффективности водозаборных и водопроводных сооружений, исключение потерь воды в сетях, своевременный ремонт сетей.

3. Внедрение водосберегающих технологий, безотходных технологий, максимальное внедрение оборотного водоснабжения на предприятиях.

Организационные меры по охране водных ресурсов:

1. Контроль за соблюдением установленного режима зон санитарной охраны источников водоснабжения.

В границах первого пояса не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

В границах второго пояса не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, в которых содержание химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

В границах второго и третьего поясов все работы, в том числе добыча песка, гравия донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

2. Установление всем предприятиям лимита водопотребления и водоотведения с соответствующей платой для оперативного контроля за качеством потребляемой и отводимой воды.

3. Мониторинг состояния подземных и поверхностных вод.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов,санитарная очистка территории.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, с учетом категории их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами;

- соблюдение мероприятий Программы управления отходами, в том числе разработку проекта санитарной очистки муниципального района;

- борьба с эрозией и оврагообразованием.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесных насаждений от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных рубок, выпаса скота;

- восстановление насаждений путем посадки новых саженцев.

7.4. Защита от электромагнитного излучения.

Существующие линии электропередач напряжением 10кВ, проходящие по территории населенного пункта, сохраняются с устройством охранных зон электрических сетей и проходят в специально отведенных для них коридорах. Ширина технической (охранной) зоны ВЛ10кВ - 20м. Проектные линии электропередач см. Глава VΙΙ. Инженерное обеспечение. Размеры охранных зон существующих ВЛ110кВ, 35кВ и 10кВ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.» М. Энергоатомиздат, 1985г. к СНиП 2.05.02-85 (п. 5.21)

7.5 Санитарная очистка

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых бытовых отходов (мусора);

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

Организация, занимающаяся централизованным сбором и вывозом отходов с территории сельсовета — ООО «Управление коммунального хозяйства Уфимского района».

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

В настоящее время Постановлением Правительства РБ от 18,11,2011 №412 утверждена Республиканская целевая программа (РЦП) «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы».

Проектом предлагается вывоз мусора на мусоросортировочную станцию в северной части сельсовета.

Проектом рекомендуется выполнение генеральной схемы очистки сельского поселения сельсовет специализированной организацией и включение ее в генеральную схему очистки МР Уфимский район.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

В данном проекте расчет накопления твердых бытовых отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

Бытовые отходы

| Наименование отходов | Количество бытовых отходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 1 чел./год, кг | Всего в год, тыс кг | На 1 чел./год, л | Всего в год, тыс.л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190 | 376,2 | 500 | 8875 |
| От прочих жилых домов | 300 | 4731 | 720 | 12780 |
| Общее количество по сельскому поселению с учетом общественных зданий | 280 | 4970 | 1400 | 24850. |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 88,75 | 8 | 142 |
| Итого |  | 10165,95 |  | 46647 |

На расчетный срок предусмотрено полное канализование жилого фонда.

Морфологический состав ТБО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок, тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 3,06 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 4,08 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,102 |
| Металлолом | 4-6 5 | 0,51 |
| Текстиль | 3-5 5 | 0,51 |
| Кости | 1-2 2 | 0,204 |
| Стекло | 2-3 3 | 0,306 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 0,102 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 0,102 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 0,51 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,204 |
| Отсев | 5-7 5 | 0,51 |
| Всего | 100 | 10,2 |

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусороперевозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

17,75 тыс.чел.х 50 кг/год = 887,5 .т./год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТБО

Проектом предлагается:

- организация раздельного сбора пищевых и не пищевых отходов;

- создание на территории населенного пункта сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

- создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических,

- стимулирующих раздельный сбор отходов.

- При установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

- контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

- контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

- конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

- Пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб города.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Сбор, утилизацию и переработку специфических видов отходов (люминисцентные, ртутные лампы, биологические отходы, аккомуляторы, автомобильные шины) производят специализированные организации.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сельского поселения.

8.1 Пожарная безопасность.

При разработке документов территориального планирования Республики Башкортостан должны выполняться требования пожарной безопасности, изложенные в нормах проектирования Российской Федерации.

Классификацию зданий по степеням огнестойкости, классам конструктивной и пожарной опасности при установлении противопожарных расстояний между зданиями следует принимать в соответствии с требованиями противопожарных норм.

Для зданий, на которые отсутствуют противопожарные нормы, а также для жилых зданий высотой более 75 м, других зданий высотой более 50 м  и зданий с числом подземных этажей более одного (за исключением автостоянок), а также для особо сложных и уникальных зданий, должны быть разработаны технические условия, согласованные с Управлением государственного пожарного надзора МЧС России.

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защиты имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта  защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

-нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

-создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

-разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

-реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

-проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

-содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

-научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

-информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

-осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

-производство пожарно-технической продукции;

-выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

-лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение   соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

-тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных  работ;

-учет пожаров и их последствий;

-установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

-государственная противопожарная служба;

-муниципальная пожарная охрана;

-ведомственная пожарная охрана;

-частная пожарная охрана;

-добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

На сегодняшний день на территории СП Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район муниципальная пожарная охрана отсутствует. Своей пожарной части нет. Сельсовет обслуживает ПЧ-8 – пожарная часть №8 Октябрьского района г.Уфы(ул.Бабушкина,1)  (телефон ПЧ: 223-47-42, 223-47-92) 22-ого пожарного отряда ФПС Республики Башкортостан ФГКУ. Расстояния от  пожарного депо до населенного пункта составляет от 10 до 15 км, что обеспечивает своевременное прибытие пожарных машин для ликвидации пожара. Также на территории сельсовета имеется 1 ведомственный пожарный автомобиль на территории ГУСП совхоз «Алексеевский»

Планировка и застройка территорий с.Алексеевка осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5.применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельного участка, в зависимости от типа пожарного депо, определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 метров.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда).

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в с.Алексеевка осуществлено по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VII, п.7.3 Водоснабжение).

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и  рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся  в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать  Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

1. предупреждение лесных пожаров;

2. мониторинг пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров;

3. разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4. иные меры пожарной безопасности в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

-	разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер .должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и другие);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, соляркой, керосином или иными горючими веществами, материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другое) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

-места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

-100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

- территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горюче-смазочных материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов должны:

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра;

- соблюдать нормы наличия средств пожаротушения, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их  немедленного использования;

- при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и проведении этих работ органы государственной власти или органы самоуправления, прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

- тушить пожары, возникшие по их вине;

- немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов направлять работников, пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров.

Требования пожарной безопасности в лесах при осуществлении рекреационной деятельности (устанавливаются в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах и Правилами  использования лесов для осуществления рекреационной деятельности).

При осуществлении  рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Требования пожарной безопасности в лесах при размещении и эксплуатации железных  и автомобильных дорог

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных и автомобильных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной полосы шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Владельцы железнодорожного и автомобильного транспорта общего пользования, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода обязаны:

-	не допускать к эксплуатации  тепловозов, не оборудованных искрогасительными или искроулавливающими устройствами на участках железнодорожных путей, проходящих через лесные массивы;

- в случае обнаружения пожаров в полосе отвода дорог или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщение об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

На участках железнодорожных и автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь, золу, окурки и спички из окон и дверей.

Требования к пребыванию граждан в лесах

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, изложенные в общих требованиях пожарной безопасности в лесах;

- при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;

- оказывать содействия при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются на три основные группы: предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение распространения лесных пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, государственные органы управления лесным хозяйством обязаны обеспечить:

- широкое проведение лесопожарной пропаганды среди населения в населенных пунктах, общественном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности;

- организацию лесной рекреации в целях сокращения неорганизованного притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха;

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, установление причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникновения лесных пожаров.

Лесопожарная пропаганда должна вестись в направлении обеспечения выполнения требований пожарной безопасности в лесу и формирования у населения более глубоких знаний о лесе, взаимодействие человека с лесом, необходимости активных действий по охране леса, а также должна быть целенаправленной, оперативной, соответствовать времени года, обстановке и категории населения, содержать конкретные факты и печатные издания, которые должны быть выразительными, привлекательными и образными.

Пропаганда проводится непрерывно в течение года и усиливается в пожароопасный сезон, особенно при наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды. Для проведения работы должны в первую очередь использоваться средства массовой информации: печать, радио, телевидение, кино и другие.

Рекомендуются следующие формы лесопожарной пропаганды:

-проведение лекций, докладов, бесед по телевидению;

- индивидуальных бесед с занятыми в лесу рабочими, гражданами в населенных пунктах отдыхающими в лесу, туристами, экскурсантами, школьниками и т.д.;

- создание кино и видеофильмов, кино плакатов о вреде, наносимым лесными пожарами, причинах  возникновения их и меры борьбы. Организация широкого показа данных фильмов, кино плакатов в кинотеатрах, клубах, домах культуры, санаториях, домах отдыха, в детских лагерях, школах;

- опубликование в местной периодической и стенной печати выступлений бесед, статей научных работников государственной и ведомственной лесной охраны и других специалистов лесного хозяйства.

Издание массовыми тиражами и распространение плакатов, листовок и других материалов массовой печатной пропаганды:

- размещение у дорог на участках, где ведутся работы, в местах отдыха трудящихся, в лесу, периодически обновляемых плакатов и объявлений, предупреждающих о пожарной опасности в данное время;

- изготовление и распространение наклеек на спичечных коробках и других предметов массового потребления.

Для предотвращения распространения лесных пожаров следует осуществлять мероприятия по повышению пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности и своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных рубок, рубок промежуточного пользования, очистки лесосек от порубочных остатков, противопожарного обустройства лесов, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании непокрытых лесом участков лесного фонда.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. полож. | 1 очередь строительства 2025г. | Расчетный срок, 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том числе: | га | 13005,9 | 13005,9 | 13005,9 |
| 1.1 | Территории населённых пунктов всего, из них: | « | 393,1 | 512,6 | 651,9 |
| 1.1.1 | с.Бейгулово | « | 45,3 | 58,2 | 58,2 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 5,6 | - |
| 1.1.2 | д.Новотроевка | « | 46,9 | 60,0 | 69,7 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 5,6 | 5,8 |
| 1.1.3 | с.Октябрьский | « | 145,1 | 211,1 | 285,8 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 32,9 | 32,9 |
| 1.1.4 | д.Первомайский | « | 52,2 | 62,3 | 79,2 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 10,5 | 10,5 |
| 1.1.5 | с.Шемяк | « | 103,6 | 121,0 | 159,0 |
|  | в том числе новые жилые кварталы | « | - | 5,3 | 11,1 |
| 1.2 | Из территорий населённых пунктов всего новые жилые кварталы | « | - | 59,9 | 60,3 |
| 1.2 | Межселенные территории всего, в том числе: | « | 12612,8 | 12493,3 | 12354,0 |
| 1.2.1 | -леса | « | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| 1.2.2 | -территории предприятий и коммунальные зоны | « | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 1.2.3 | -коридоры продуктопроводов | « | 174,2 | 174,2 | 174,2 |
| 1.2.4 | -водоёмы | « | 101,4 | 101,4 | 101,4 |
| 1.2.5 | -рекреационные объекты | « | - | 2,1 | 38,7 |
| 1.2.6 | -прочие | « | 12191,8 | 12070,2 | 11894,3 |
| 2 | Население | тыс.чел. | 2,72 | 3,36 | 3,98 |
| 2.1 | в том числе: с.Бейгулово | « | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
| 2.2 | д.Новотроевка | « | 0,22 | 0,28 | 0,34 |
| 2.3 | с.Октябрьский | « | 1,57 | 1,91 | 2,25 |
| 2.4 | д.Первомайский | « | 0,32 | 0,42 | 0,57 |
| 2.5 | с.Шемяк | « | 0,43 | 0,52 | 0,62 |
| 3 | Общая площадь жилого фонда, всего | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 50,92/ 923 | 84,64/ 1312 | 119,4/ 1704 |
| 3.1 | в том числе: -индивидуальная застройка с участками | « | 42,25/ 743 | 75,97/ 1132 | 110,73/ 1524 |
| 3.2 | -секционная застройка | « | 8,67/ 180 | 8,67/ 180 | 8,67/ 180 |
| 3.3 | Новое строительство всего- индивидуальная застройка с участками | « | - | 33,72/ 389 | 34,76/ 392 |
| 3.2 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/чел. | 18,7 | 25,2 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 115/ 42 | 115/ 34 | 247/ 62 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 415/ 153 | 575/ 171 | 575/ 144 |
| 4.3 | Поликлиники - всего/1000 чел | пос/см | 15/ 6 | 140/ 42 | 140/ 35 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 550/ 184 | 900/ 268 | 1200/ 302 |
| 4.5 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 800/ 294 | 800/ 238 | 800/ 201 |
| 4.6 | Спортивные залы - всего/1000 чел | м2 | 216/ 79 | 324/ 96 | 634/ 160 |
| 5 | Ориентировочная стоимость 1 очереди реализации проекта (жилищное строительство и инфраструктура)* | млд. руб. | - | 2023,2 | - |

Примечание: *уточняется рабочими проектами

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, планируемые к переводу  в земли населенных пунктов в связи с расширением границ

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории сельского поселения Шемякский сельсовет Администрация муниципального района Уфимский район генеральным планом развития сельского поселения Шемякский сельсовет предусматривается расширение границ населённых пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения:

- с. Первомайский

- с.Октябрьский

- с.Бейгулово

- с.Новотроевка

Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, планируемых к

переводу  в земли населенных пунктов в связи с расширением границ

| Перечень земельных участков, из состава которых планируется изъятие земель для расширения границ населенного пункта | Категория земель (наст.) | Площадь земель, планируемых к включению в границы населенного пункта, га | Категория земель (проект.) | Кадастровая стоимость участка, руб/кв.м | Вид использования (наст.) | Форма собственности | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 02:47:170701:110 | Земли поселений (Земли населенных пунктов) | 4,8 | Земли населенных пунктов (с.Первомайский) | 4,84 | Для сельскохозяйственного производства | Нет данных | Комплексная застройка (ИЖС, малоэтажные, многоквартирные жилые дома) |
| 02:47:170701:111 | Земли поселений (Земли населенных пунктов) | 2,7 | Земли населенных пунктов (с.Первомайский) | 4,84 | Для сельскохозяйственного производства | Нет данных | Комплексная застройка (ИЖС, малоэтажные, многоквартирные жилые дома) |
| 02:47:170701:112 | Земли поселений (Земли населенных пунктов) | 3,3 | Земли населенных пунктов (с.Первомайский) | 4,84 | Для сельскохозяйственного производства | Нет данных | Комплексная застройка (ИЖС, малоэтажные, многоквартирные жилые дома) |
| 02:47:000000:6775 | Земли сельскохозяйственного назначения | 26,8 | Земли населенных пунктов (с.Первомайский) | 4,84 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | Нет данных | Комплексная застройка (ИЖС, малоэтажные, многоквартирные жилые дома) |
| 02:47:000000:6775 | Земли сельскохозяйственного назначения | 20,0 | Земли под сельское хозяйство (с.Первомайский) | 4,84 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | Нет данных | Сельско-хозяйственное строительство |
| 02:47:000000:6300 | Категория не установлена | 45,5 | Земли под производственные предприятия | 4,84 | Нет данных | Нет данных | Производственное строительство |
| 02:47:000000:1675 | Категория не установлена | 22,5 | Земли населенных пунктов (с.Шемяк) | 4,15 | Нет данных | Нет данных | Комплексная застройка (ИЖС,малоэтажные, многоквартирные жилые дома) |
| 02:47:000000:6301 | Категория не установлена | 58,9 | Земли населенных пунктов (с. Октябрьский) | 4,84 | Нет данных | Нет данных | Комплексная застройка (ИЖС,малоэтажные, многоквартирные жилые дома) |
| 02:47:000000:6775 | Земли сельскохозяйственного назначения | 14,2 | Земли населенных пунктов (с. Октябрьский) | 4,84 | Для иных видов сельскохозяйственного использования | Нет данных | Комплексная застройка (ИЖС,малоэтажные, многоквартирные жилые дома) |
| 02:47:170901:23 | Категория не установлена | 8,3 | Земли населенных пунктов (с. Бейгулово) | 4,15 | Нет данных | Нет данных | Комплексная застройка (ИЖС) |
| 02:47:170901:20 | Категория не установлена | 20,0 | Земли под сельское хозяйство (с.Первомайский) | 4,15 | Нет данных | Нет данных | Сельско-хозяйственное строительство |
| 02:47:000000:1677 | Категория не установлена | 12,8 | Земли населенных пунктов (с. Новотроевка) | 4,15 | Нет данных | Нет данных | Комплексная застройка (ИЖС) |
| 02:47:171001:180 | Категория не установлена | 19,0 | Земли под производственные предприятия | 4,15 | Нет данных | Нет данных | Производственное строительство |
| Итого |  | 258,8 |  |  |  |  |  |

Баланс земель сельскохозяйственного назначения по СП Шемякский сельсовет

| № | Состав земель | Площадь, га (существующее положение) | Площадь, га (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пашня | 9518,4 | 9311,2 |
| 2 | сенокос | 109,1 | 109,1 |
| 3 | пастбища | 2564,3 | 2512,7 |
|  | итого | 12191,8 | 11933,0 |

Мелиоративная система отсутствует.

На перспективное развитие транспортной инфраструктуры за пределами расчетного срока планируется зарезервировать 38,7га земель сельхозназначения без изъятия их на расчетный срок действия генерального плана (38,7 га под строительство автодорог местного значения). Существующее использование земель – пашни (78%, паевые земли и муниципальные земли), пастбища (22%, муниципальные земли). Средняя кадастровая стоимость 1м2 участков предполагаемых под строительство транспортной инфраструктуры   4,25 руб. В связи с отсутствием акта выбора участков и проектной документации, уточнение трассы возможно на последующих стадиях проектирования. Также на последующих стадиях проектирования необходимо выполнить кадастровую переоценку стоимости земель и согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельхозназначения.